Definisi 3 Jenis Adder

Half Adder

Half Adder atau disebut penjumlah tak lengkap merupakan rangkaian Adder yang hanya menjumlahkan dua bit. Half Adder memiliki dua masukan, yaitu A dan B dan memiliki dua keluaran, yaitu Sum (S) dan Carry Out (Cy).

| A | B | Sum (S) | Carry (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Karakteristik:

Sum (S) = A XOR B

Full Adder

Full Adder atau rangkaian penjumlah lengkap merupakan rangkaian Adder yang mengolah penjumlahan tiga bit bilangan atau lebih (bit tidak terbatas).

| A | B | Cin | Sum (S) | Carry-out (Cout) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Karakteristik:

Dapat menjumlahkan tiga bit sekaligus (A, B, dan Cin).

Dibangun dari dua Half Adder dan satu gerbang OR.

Parallel Adder

Rangkaian Paralel Adder tersusun dari rangkaian Half Adder pada bagian Least Significant Bit (LSB) dan pada bit-bit berikutnya terdiri dari rangkaian Full Adder.

Tugas-tugas ALU pada CPU:

1. Melakukan operasi aritmatika

Melakukan perintah yang berhubungan dengan perhitungan aritmatika

Operasi aritmatika yang dilakukan ALU meliputi:

- Penjumlahan

- Pengurangan

- Perkalian

- Pembagian

- Operasi aritmatika biner

2. Melaksanakan operasi logika

ALU berguna untuk melakukan proses data dalam bentuk angka dan logika.”

Operasi logika yang dilakukan ALU meliputi:

- AND

- OR

- XOR

- NOT

- Operasi perbandingan

3. Mengambil keputusan berdasarkan operasi logika

Fungsi lain dari ALU yaitu untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika meliputi perbandingan atas dua buah elemen logika

Keputusan yang diambil ALU dari operasi perbandingan meliputi:

- Sama dengan (=)

- Tidak sama dengan (<>)

- Kurang dari (<)

- Kurang atau sama dengan (<=)

- Lebih besar dari (>)

- Lebih besar atau sama dengan (>=)

4. Menerima data dari register dan menghasilkan keluaran sesuai instruksi

Cara kerja ALU yaitu menerima masukan dari register dan menghasilkan keluaran berdasarkan instruksi yang diterimanya.”

Artinya:

- Register memberikan data operan ke ALU

- ALU mengolah data

- Hasil operasi disimpan kembali ke register

5. Mengolah data biner (two’s complement) melalui gerbang logika

ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner (two’s complement) dan memanipulasinya menggunakan gerbang logika.”

Tugas ini menunjukkan bahwa ALU:

- Mengolah data dalam format biner

- Menjalankan operasi bitwise melalui kombinasi gerbang logika

6. Menghasilkan output yang digunakan CPU untuk proses lanjutan

ALU menghasilkan keluaran yang diinginkan, yang kemudian disimpan kembali dalam register untuk diproses lebih lanjut.

Hasil keluaran ALU digunakan untuk:

- Update register

- Pengambilan keputusan

- Instruksi berikutnya dari Control Unit

Alur Penjumlahan:

- Step 1: Bit LSB (S1) dijumlahkan menggunakan Half Adder dengan dua input A1 dan B1. Hasilnya adalah S1 dan carry yang diteruskan.

- Step 2: Bit ke-2 (S2) dijumlahkan menggunakan Full Adder dengan A2, B2, dan carry dari bit sebelumnya (Cin).

- Step 3: Bit ke-3 (S3) dijumlahkan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan Full Adder dan carry dari bit sebelumnya.

- Step 4: Bit ke-4 (S4) dijumlahkan menggunakan Full Adder dan carry dari bit sebelumnya. Jika ada carry-out pada bit ini, maka terjadilah Overflow.

Sifat memori yaitu volatil dan non volatil

1. Memori Volatil

Memori volatil adalah jenis memori yang kehilangan seluruh isinya ketika catu daya (power) dimatikan.

Karakteristik:

- Data tersimpan selama komputer menyala.

- Begitu listrik mati, seluruh isi memori hilang.

- Digunakan sebagai memori kerja utama CPU karena aksesnya cepat.

Contoh Memori Volatil:

- RAM (Random Access Memory)

Digunakan untuk menyimpan data sementara selama program dijalankan.

- Cache Memory

Memori berkecepatan tinggi yang membantu mempercepat akses CPU.

2. Memori Non-Volatil

Memori non-volatil adalah memori yang tetap menyimpan data meskipun daya listrik dimatikan.

Karakteristik:

- Menyimpan data secara permanen atau jangka panjang.

- Tidak hilang meskipun komputer dimatikan.

- Umumnya digunakan sebagai media penyimpanan.

Contoh Memori Non-Volatil:

- ROM (Read Only Memory)
Menyimpan firmware dan instruksi dasar komputer.

- Hard Disk / SSD

Menyimpan data pengguna, sistem operasi, dan aplikasi.

- Flash Memory

Digunakan pada USB flash drive, BIOS modern, dan penyimpanan perangkat genggam.

Sistem bus I/O terdiri dari tiga jenis line utama: Address Line, Data Line, dan Control Line

- Address Line: Digunakan untuk mengirimkan alamat perangkat atau lokasi memori yang ingin diakses.

- Data Line: Digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat I/O.

- Control Line: Mengendalikan alur komunikasi dengan memberikan sinyal pengendali untuk operasi I/O dan koordinasi antar perangkat.

Alur sistem I/O

- Address Lines: Menentukan alamat perangkat I/O yang akan diakses.

- Data Lines: Mengalirkan data antara CPU dan perangkat I/O.

- Control Lines: Mengatur kontrol operasi I/O serta sinyal lainnya.

- Modul I/O: Menghubungkan CPU dengan perangkat I/O, mengelola data dan kontrol.

- Link ke Peripherals: Mentransfer data antara Modul I/O dan perangkat periferal.

Alur Kerja Sistem I/O Secara Eksplisit

Buku menjelaskan alur perpindahan data dari peripheral menuju CPU melalui modul I/O sebagai berikut:

  - CPU mengirimkan request dan melakukan inspection (pemeriksaan status) ke modul I/O.

  - Modul I/O memberikan respon status ke CPU.

  - Jika peripheral siap, CPU mengirim instruksi ke modul I/O.

  - Modul I/O menerima data dari peripheral dalam bentuk paket data.

  - Modul I/O melakukan sinkronisasi panjang dan kecepatan transfer data, lalu mengirimkan data ke CPU.

Penjelasan Alur Sistem I/O

- Address Lines (Saluran Alamat)
Digunakan CPU untuk menentukan alamat modul I/O atau peripheral mana yang akan diakses.

- Data Lines (Saluran Data)
Menjadi media pemindahan data antara modul I/O, CPU, dan perangkat eksternal.

- Control Lines (Saluran Kontrol)
Mengirimkan sinyal kontrol seperti instruksi CPU, status perangkat (busy/ready), serta sinyal interupsi.

Kategori Perangkat Eksternal (Perangkat Input/Output)

1. Human Readable

Perangkat yang berinteraksi langsung dengan manusia.

Contoh dalam buku:

- Monitor

- Keyboard

- Mouse

- Printer

2. Machine Readable

Perangkat eksternal yang berasal dari perangkat penunjang lain atau alat otomatis, biasanya berupa sensor.

Contoh dalam buku:

- Sensor

- Transduser

3. Communication

Perangkat yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain atau jarak jauh.

Contoh dalam buku:

- NIC (Network Interface Card)

- Modem

Pipeline Dibagi Menjadi 3 Level

- Level Rendah (Low-Level Pipeline)

Digunakan pada microprocessor untuk mempercepat eksekusi instruksi dengan cara menjalankan beberapa instruksi secara paralel dalam satu waktu.

Contoh menurut buku:
“Mengakses perintah perhitungan menggunakan Ms. Excel langsung menampilkan di halaman monitor.”

- Level Menengah (Mid-Level Pipeline)

Pipeline pada prosesor yang membutuhkan pembagian prosesor ke dalam unit-unit kecil sesuai tahapan instruksi. Setiap unit menyelesaikan sebagian dari instruksi.

Tahapan contoh dalam buku:

- fetch

- decode

- operand address calculation

- operand fetch

- execute

- store result

Contoh menurut buku:
“Penggunaan coding dalam membuat tampilan animasi adanya perintah looping dan grafis untuk menampilkan hasil secara bersamaan.”

- Level Tinggi (High-Level Pipeline)

Digunakan pada proses pelaksanaan program aplikasi, yaitu pipeline pada level sistem atau perangkat lunak di mana beberapa operasi aplikasi dapat berjalan bersamaan.

Contoh menurut buku:
“Penggunaan aplikasi e-bisnis yang bisa langsung mengakses penjualan dan pembukuan secara bersamaan.”

Jenis jenis pipeline

1. Structured Data

Definisi (dari buku):
“Kumpulan data maupun informasi yang sudah diorganisir sesuai dengan model atau syarat yang telah ditentukan.”

Proses Kerja Structured Data dalam Pipeline

- Source
Data berasal dari database relasional (MySQL, PostgreSQL).

- Ingestion
Data dibaca menggunakan query terstruktur.

- Processing
Transformasi dilakukan sesuai schema: sorting, filtering, mapping.

- Storage
Disimpan kembali ke basis data terstruktur atau warehouse.

- Output
Digunakan untuk laporan, dashboard, dan analisis.

Alur Workflow:
Database → Extract Query → Transformasi → Load → Reporting

2. Unstructured Data

Definisi (dari buku):
Kumpulan data yang tidak terorganisir sehingga bentuk dan format antar data berbeda.”

Proses Kerja Unstructured Data

- Source
Sumber berupa file teks, gambar, video, log server.

- Ingestion
Data dibaca apa adanya tanpa format tetap.

- Processing
Dibersihkan (cleaning), parsing, dikonversi ke format standar.

- Storage
Disimpan di object storage (misal: file system, cloud bucket).

- Output
Digunakan dalam machine learning, text mining, sentiment analysis.

Alur Workflow:

File Mentah → Parsing → Normalisasi → Penyimpanan → Analitik

3. Raw Data

Definisi:
“Data primer/mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang belum diolah sama sekali.”

Proses Kerja Raw Data

- Source
Data sensor, API, log transaksi real-time.

- Ingestion
Data langsung ditampung ke tempat penyimpanan awal (landing zone).

- Processing
Belum diproses pada tahap ini.

- Storage
Disimpan dalam bentuk mentah (raw storage).

- Output
Menjadi input untuk proses pipeline berikutnya.

Alur Workflow:
Sensor/API → Collect → Simpan (Raw Zone)

4. Processed Data

Definisi:
“Data raw yang telah diolah dalam bentuk format yang ditentukan untuk dianalisa dan divisualisasikan.”

Proses Kerja Processed Data

- Source
Berasal dari raw data yang telah dibersihkan.

- Processing
Dilakukan transformasi: cleaning, aggregasi, strukturisasi.

- Storage
Disimpan dalam database analitik atau data warehouse.

- Output
Siap digunakan untuk analisis bisnis atau pembuatan model.

Alur Workflow:

Raw Data → Cleaning → Structuring → Analysis Ready

5. Cooked Data

Definisi:
“Data raw yang telah diproses dan dianalisis siap disimpan.”

Proses Kerja Cooked Data

- Source
Processed data yang telah dianalisis.

- Processing
Data diringkas menjadi insight, indikator, grafik, atau summary.

- Storage
Disimpan dalam bentuk ringkas (summary tables, dashboards).

- Output
Digunakan langsung oleh bisnis untuk pengambilan keputusan.

Alur Workflow:

Processed Data → Analisis → Insight → Penyimpanan Final

Perbedaan Intel 8085 dan Intel 8086

1. Lebar Data (Word Size)

- Intel 8085 = 8-bit
“Intel 8085 adalah mikroprosesor 8-bit yang mengoperasikan data dengan lebar 8-bit.”

- Intel 8086 = 16-bit
“Intel 8086 adalah mikroprosesor 16-bit, yang berarti dapat mengolah data dengan lebar 16-bit sekaligus.”

Implikasi: 8086 mampu menangani data dua kali lebih besar per siklus dibanding 8085.

2. Sistem Pengalamatan Memori

- Intel 8085 → Pengalamatan langsung 16-bit
“Memori pada Intel 8085 diakses menggunakan skema pengalamatan tunggal 16-bit...”

- Intel 8086 → Pengalamatan segmen + offset (bisa akses hingga 1 MB)
“Intel 8086 menggunakan pengalamatan segmen dan offset... Ini memungkinkan akses hingga 1 MB memori fisik.”

Implikasi: Ruang memori 8086 jauh lebih besar dibanding 8085 (yang hanya mencapai 64 KB).

3. Struktur Register

Intel 8085

- Register 8-bit: A, F, B, C, D, E, H, L
“Intel 8085 memiliki 6 register utama, yaitu A, F, B, C, D, E, H, dan L...”

Intel 8086

- Register 16-bit: AX, BX, CX, DX

- Register segmen: CS, DS, SS, ES

- Register indeks: SI, DI
“Intel 8086... memiliki register utama seperti Accumulator (AX), Register Indeks (SI dan DI), serta Register Segmen (CS, DS, SS, dan ES).”

Implikasi: 8086 memiliki arsitektur register yang lebih kompleks untuk mendukung operasi 16-bit.

4. Set Instruksi

- 8085 = Instruksi 8-bit, fungsi dasar
“Set instruksi Intel 8085 mencakup instruksi aritmatika 8-bit dan instruksi kontrol sederhana.”

- 8086 = Set instruksi lebih luas, mencakup instruksi 16-bit dan operasi lanjutan
“Intel 8086 memiliki set instruksi yang lebih luas dan canggih...”

Implikasi: 8086 lebih cepat dan lebih fleksibel dalam eksekusi program.

5. Kecepatan Operasi

- 8085 = ±3–5 MHz
“Intel 8085... memiliki operasi dengan kecepatan sekitar 3–5 MHz...”

- 8086 = Lebih cepat (umumnya 5–10 MHz)
Walau kecepatan spesifik tidak ditulis, buku menekankan bahwa 8086 memiliki kinerja lebih tinggi:
“Kinerja Intel 8085 lebih terbatas dibandingkan dengan Intel 8086...”

6. Mode Operasi (Khusus 8086)

- 8085 tidak memiliki mode operasi khusus.

- 8086 memiliki Real Mode dan Protected Mode
“Dua mode operasi utama, yaitu Real Mode dan Protected Mode...”

Implikasi: 8086 lebih modern dan mampu menjalankan sistem yang lebih kompleks.

7. Kapasitas Memori

- 8085 = 64 KB maksimum (pengalamatan 16-bit tunggal)

- 8086 = 1 MB ruang memori
“Memungkinkan pengaksesan hingga 1 MB memori fisik...”

Seluruh Mode Alamat pada Intel 8085

1. Mode Alamat Langsung (Direct Addressing Mode)

Definisi sesuai buku:
“Pada mode alamat langsung, alamat memori diberikan langsung dalam instruksi. Instruksi tersebut langsung mengakses nilai atau operasi yang diinginkan pada alamat yang ditentukan.”

Penjelasan:

- Alamat memori 16-bit ditulis eksplisit dalam instruksi.

- CPU langsung mengambil data dari alamat tersebut.

Contoh dari buku:

MOV A, M

Mengambil data dari alamat yang disimpan dalam HL ke Accumulator.

2. Mode Alamat Tidak Langsung (Indirect Addressing Mode)

Definisi sesuai buku:

Pada mode alamat tidak langsung, instruksi menggunakan alamat yang disimpan dalam register tertentu (biasanya register HL) sebagai alamat memori sebenarnya yang akan diakses.

Penjelasan:

- Register HL digunakan untuk menyimpan alamat memori.

- Instruksi tidak memuat alamat langsung, tetapi mengambil alamat dari register.

Contoh dari buku:

MOV A, M

Mengambil nilai dari alamat yang ditunjuk register HL (bukan alamat literal).

3. Mode Alamat Register (Register Addressing Mode)

Definisi sesuai buku:

Pada mode alamat register, instruksi menggunakan nilai dari suatu register sebagai alamat memori.

Penjelasan:

- Operan berada dalam register, bukan memori.

- Lebih cepat karena tidak melibatkan akses memori.

Contoh dari buku:

MOV A, B

Memuat nilai dari Register B ke Accumulator.

4. Mode Alamat Gabungan (Direct & Indirect Combined Addressing Mode)

Definisi sesuai buku:

Dalam beberapa instruksi, mode alamat langsung dan tidak langsung dapat digabungkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar.

Penjelasan:

- Instruksi dapat menggunakan register untuk sebagian alamat, dan literal untuk bagian lain.

- Digunakan pada instruksi tertentu yang memerlukan fleksibilitas.

Contoh dari buku:

MOV A, M dan MOV B, M

Buku memberikan contoh untuk operasi gabungan.